# Práctica 1.5. RIP y BGP

Objetivos

En esta práctica se afianzan los conceptos elementales del encaminamiento. En particular, se estudia un protocolo de encaminamiento interior y otro exterior: RIP (Routing Information Protocol) y BGP (Border Gateway Protocol).

Existen muchas implementaciones de los protocolos de encaminamiento. En esta práctica vamos a utilizar Quagga, que actualmente implementa RIP (versiones 1 y 2), RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS y BGP. Quagga está estructurado en diferentes servicios (uno para cada protocolo) controlados por un servicio central (Zebra) que hace de interfaz entre la tabla de reenvío del kernel y las tabla de encaminamiento de cada protocolo.

Todos los ficheros de configuración han de almacenarse en el directorio /etc/quagga. La sintaxis de estos ficheros es sencilla y está disponible en http://quagga.net. Revisar especialmente la correspondiente a RIP y BGP en https://www.quagga.net/docs/quagga.html. Además, en /usr/share/doc/quagga-0.99.22.4 hay ficheros de ejemplo.

|  | Activar el portapapeles bidireccional (menú Dispositivos) en las máquinas virtuales. Usar la opción de Virtualbox (menú Ver) para realizar capturas de pantalla. La contraseña del usuario cursoredes es cursoredes. |
| --- | --- |

Contenidos

Parte I. Protocolo interior: RIP

Preparación del entorno

Configuración del protocolo RIP

Parte II. Protocolo exterior: BGP

Preparación del entorno

Configuración del protocolo BGP

# Parte I. Protocolo interior: RIP

## Preparación del entorno

Configuraremos la topología de red que se muestra en la siguiente figura, donde cada encaminador (Router1…Router4) tiene tres interfaces, cada uno conectado a una red diferente.:

Router1

Router2

Router4

Router3

inet4

192.168.0.0/24

inet0

172.16.0.0/16

inet2

172.18.0.0/16

inet3

172.19.0.0/16

inet1

172.17.0.0/16

inet5

192.168.1.0/24

inet6

192.168.2.0/24

inet7

192.168.3.0/24

eth2

eth2

eth0

eth1

eth2

eth1

eth0

eth2

eth1

eth0

eth0

eth1

Al igual que en prácticas anteriores, usaremos la herramienta vtopol para construir automáticamente esta topología. A continuación se muestra el contenido del fichero de configuración de la topología:

netprefix inet machine 1 0 0 1 3 2 4 machine 2 0 0 1 1 2 5 machine 3 0 2 1 1 2 6 machine 4 0 2 1 3 2 7

Para facilitar la configuración de las máquinas, la siguiente tabla muestra las direcciones de cada uno de los interfaces de los encaminadores:

| Máquina virtual | Interfaz | Dirección de red | Dirección IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | eth0 eth1 eth2 | 172.16.0.0/16 172.19.0.0/16 192.168.0.0/24 | 172.16.0.1 172.19.0.1 192.168.0.1 |
| Router2 | eth0 eth1 eth2 | 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 192.168.1.0/24 | 172.16.0.2 172.17.0.2 192.168.1.2 |
| Router3 | eth0 eth1 eth2 | 172.18.0.0/16 172.17.0.0/16 192.168.2.0/24 | 172.18.0.3 172.17.0.3 192.168.2.3 |
| Router4 | eth0 eth1 eth2 | 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16 192.168.3.0/24 | 172.18.0.4 172.19.0.4 192.168.3.4 |

Configurar todos los encaminadores según la figura y tabla anterior. Además, activar el reenvío de paquetes IPv4 igual que en la práctica 1.1. Después, comprobar:

- Que los encaminadores adyacentes son alcanzables, por ejemplo, Router1 puede hacer ping a Router2 y Router4.

- Que la tabla de reenvío de cada encaminador es la correcta e incluye una entrada para cada una de las tres redes a las que está conectado.

## Configuración del protocolo RIP

Ejercicio 1. Configurar RIP en todos los encaminadores para que intercambien información:

- Crear un fichero ripd.conf en /etc/quagga con el contenido que se muestra a continuación.

- Iniciar el servicio RIP (y Zebra) con service ripd start.

Contenido del fichero /etc/quagga/ripd.conf:

# Activar el encaminamiento por RIP router rip # Definir la versión del protocolo que se usará version 2 # Habilitar información de encaminamiento en redes asociadas a los interfaces network eth0 network eth1 network eth2

Ejercicio 2. Consultar la tabla de encaminamiento de RIP y de Zebra en cada encaminador con el comando vtysh (sudo vtysh -c "show ip rip" y sudo vtysh -c "show ip route"). Comprobar también la tabla de reenvío de IPv4 con el comando ip (ip route).

Copia los comandos usados y su salida. [Router 1] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.17.0.0/16 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:32 R(n) 172.18.0.0/16 172.19.0.4 2 172.19.0.4 0 02:45 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 192.168.0.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.1.0/24 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:32 R(n) 192.168.2.0/24 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:32 R(n) 192.168.3.0/24 172.19.0.4 2 172.19.0.4 0 02:45 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo C>* 172.16.0.0/16 is directly connected, eth0 R>* 172.17.0.0/16 [120/2] via 172.16.0.2, eth0, 00:03:19 R>* 172.18.0.0/16 [120/2] via 172.19.0.4, eth1, 00:03:04 C>* 172.19.0.0/16 is directly connected, eth1 C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, eth2 R>* 192.168.1.0/24 [120/2] via 172.16.0.2, eth0, 00:03:19 R>* 192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.0.2, eth0, 00:03:11 R>* 192.168.3.0/24 [120/2] via 172.19.0.4, eth1, 00:03:04 [root@localhost quagga]# ip route 172.16.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.0.1 172.17.0.0/16 via 172.16.0.2 dev eth0 proto zebra metric 2 172.18.0.0/16 via 172.19.0.4 dev eth1 proto zebra metric 2 172.19.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 172.19.0.1 192.168.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.0.1 192.168.1.0/24 via 172.16.0.2 dev eth0 proto zebra metric 2 192.168.2.0/24 via 172.16.0.2 dev eth0 proto zebra metric 3 192.168.3.0/24 via 172.19.0.4 dev eth1 proto zebra metric 2 [Router 2] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 172.17.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.18.0.0/16 172.17.0.3 2 172.17.0.3 0 02:56 R(n) 172.19.0.0/16 172.16.0.1 2 172.16.0.1 0 02:47 R(n) 192.168.0.0/24 172.16.0.1 2 172.16.0.1 0 02:47 C(i) 192.168.1.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.2.0/24 172.17.0.3 2 172.17.0.3 0 02:56 R(n) 192.168.3.0/24 172.17.0.3 3 172.17.0.3 0 02:56 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo C>* 172.16.0.0/16 is directly connected, eth0 C>* 172.17.0.0/16 is directly connected, eth1 R>* 172.18.0.0/16 [120/2] via 172.17.0.3, eth1, 00:06:02 R>* 172.19.0.0/16 [120/2] via 172.16.0.1, eth0, 00:06:11 R>* 192.168.0.0/24 [120/2] via 172.16.0.1, eth0, 00:06:11 C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, eth2 R>* 192.168.2.0/24 [120/2] via 172.17.0.3, eth1, 00:06:02 R>* 192.168.3.0/24 [120/3] via 172.17.0.3, eth1, 00:05:55 [root@localhost quagga]# ip route 172.16.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.0.2 172.17.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 172.17.0.2 172.18.0.0/16 via 172.17.0.3 dev eth1 proto zebra metric 2 172.19.0.0/16 via 172.16.0.1 dev eth0 proto zebra metric 2 192.168.0.0/24 via 172.16.0.1 dev eth0 proto zebra metric 2 192.168.1.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.1.2 192.168.2.0/24 via 172.17.0.3 dev eth1 proto zebra metric 2 192.168.3.0/24 via 172.17.0.3 dev eth1 proto zebra metric 3 [Router 3] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time R(n) 172.16.0.0/16 172.17.0.2 2 172.17.0.2 0 02:58 C(i) 172.17.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 172.18.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.19.0.0/16 172.18.0.4 2 172.18.0.4 0 02:35 R(n) 192.168.0.0/24 172.17.0.2 3 172.17.0.2 0 02:58 R(n) 192.168.1.0/24 172.17.0.2 2 172.17.0.2 0 02:58 C(i) 192.168.2.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.3.0/24 172.18.0.4 2 172.18.0.4 0 02:35 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo R>* 172.16.0.0/16 [120/2] via 172.17.0.2, eth1, 00:08:01 C>* 172.17.0.0/16 is directly connected, eth1 C>* 172.18.0.0/16 is directly connected, eth0 R>* 172.19.0.0/16 [120/2] via 172.18.0.4, eth0, 00:07:53 R>* 192.168.0.0/24 [120/3] via 172.17.0.2, eth1, 00:08:01 R>* 192.168.1.0/24 [120/2] via 172.17.0.2, eth1, 00:08:01 C>* 192.168.2.0/24 is directly connected, eth2 R>* 192.168.3.0/24 [120/2] via 172.18.0.4, eth0, 00:07:53 [root@localhost quagga]# ip route 172.16.0.0/16 via 172.17.0.2 dev eth1 proto zebra metric 2 172.17.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 172.17.0.3 172.18.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.18.0.3 172.19.0.0/16 via 172.18.0.4 dev eth0 proto zebra metric 2 192.168.0.0/24 via 172.17.0.2 dev eth1 proto zebra metric 3 192.168.1.0/24 via 172.17.0.2 dev eth1 proto zebra metric 2 192.168.2.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.2.3 192.168.3.0/24 via 172.18.0.4 dev eth0 proto zebra metric 2 [Router 4] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time R(n) 172.16.0.0/16 172.19.0.1 2 172.19.0.1 0 02:58 R(n) 172.17.0.0/16 172.18.0.3 2 172.18.0.3 0 02:53 C(i) 172.18.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.0.0/24 172.19.0.1 2 172.19.0.1 0 02:58 R(n) 192.168.1.0/24 172.18.0.3 3 172.18.0.3 0 02:53 R(n) 192.168.2.0/24 172.18.0.3 2 172.18.0.3 0 02:53 C(i) 192.168.3.0/24 0.0.0.0 1 self 0 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo R>* 172.16.0.0/16 [120/2] via 172.19.0.1, eth1, 00:09:33 R>* 172.17.0.0/16 [120/2] via 172.18.0.3, eth0, 00:09:33 C>* 172.18.0.0/16 is directly connected, eth0 C>* 172.19.0.0/16 is directly connected, eth1 R>* 192.168.0.0/24 [120/2] via 172.19.0.1, eth1, 00:09:33 R>* 192.168.1.0/24 [120/3] via 172.18.0.3, eth0, 00:09:33 R>* 192.168.2.0/24 [120/2] via 172.18.0.3, eth0, 00:09:33 C>* 192.168.3.0/24 is directly connected, eth2 [root@localhost quagga]# ip route 172.16.0.0/16 via 172.19.0.1 dev eth1 proto zebra metric 2 172.17.0.0/16 via 172.18.0.3 dev eth0 proto zebra metric 2 172.18.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.18.0.4 172.19.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 172.19.0.4 192.168.0.0/24 via 172.19.0.1 dev eth1 proto zebra metric 2 192.168.1.0/24 via 172.18.0.3 dev eth0 proto zebra metric 3 192.168.2.0/24 via 172.18.0.3 dev eth0 proto zebra metric 2 192.168.3.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.3.4

Ejercicio 3. Con la herramienta wireshark, estudiar los mensajes RIP intercambiados, en particular:

- Encapsulado.

- Direcciones origen y destino.

- Campo de versión.

- Información para cada ruta: dirección de red, máscara de red, siguiente salto y distancia.

Copia una captura de pantalla de Wireshark con mensajes RIP que muestre el formato de un mensaje Response. Encapsulado: UDP en el puerto 520 Source: 172.16.0.2 (172.16.0.2) Destination: 172.16.0.1 (172.16.0.1) Version: RIPv2 (2) Info para cada ruta: IP Address: 172.17.0.0 (172.17.0.0) Netmask: 255.255.0.0 (255.255.0.0) Next Hop: 0.0.0.0 (0.0.0.0) Metric: 1 IP Address: 172.18.0.0 (172.18.0.0) Netmask: 255.255.0.0 (255.255.0.0) Next Hop: 0.0.0.0 (0.0.0.0) Metric: 2 IP Address: 192.168.1.0 (192.168.1.0) Netmask: 255.255.255.0 (255.255.255.0) Next Hop: 0.0.0.0 (0.0.0.0) Metric: 1 IP Address: 192.168.2.0 (192.168.2.0) Netmask: 255.255.255.0 (255.255.255.0) Next Hop: 0.0.0.0 (0.0.0.0) Metric: 2 IP Address: 192.168.3.0 (192.168.3.0) Netmask: 255.255.255.0 (255.255.255.0) Next Hop: 0.0.0.0 (0.0.0.0) Metric: 3

Ejercicio 4. Eliminar el enlace entre Router1 y Router4 (por ejemplo, desactivando el interfaz eth1 en Router4). Comprobar que Router1 deja de recibir los anuncios de Router4 y que, pasados aproximadamente 3 minutos (valor de timeout por defecto para las rutas), ha reajustado su tabla.

Copia los comandos usados y su salida. [Router 4] [root@localhost quagga]# ip link set dev eth1 down [Router 1] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.17.0.0/16 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:44 R(n) 172.18.0.0/16 172.19.0.4 16 172.19.0.4 0 01:58 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 192.168.0.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.1.0/24 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:44 R(n) 192.168.2.0/24 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:44 R(n) 192.168.3.0/24 172.19.0.4 16 172.19.0.4 0 01:58 Observamos que pasado un rato aparece en la tabla que para llegar a Router 4 desde Router 1 es necesario dar 16 saltos (infinito) y posteriormente desaparece de la tabla: [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.17.0.0/16 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:39 R(n) 172.18.0.0/16 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:39 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 192.168.0.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.1.0/24 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:39 R(n) 192.168.2.0/24 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:39 R(n) 192.168.3.0/24 172.16.0.2 4 172.16.0.2 0 02:39

Ejercicio 5. Los servicios de Quagga pueden configurarse de forma interactiva mediante un interfaz VTY (Virtual TeletYpe), de forma similar a los encaminadores comerciales. Para activar el interfaz VTY, hay que añadir el comando password al fichero de configuración del servicio deseado. Configurar ripd vía VTY:

- Añadir “password asor” al fichero ripd.conf, desactivar el protocolo (no router rip) y comentar el resto de entradas. Una vez cambiado el fichero, reiniciar el servicio.

- Conectar al interfaz VTY de ripd con telnet y configurarlo. Teclea ‘?’ para mostrar la ayuda asociada.

Ejemplo de sesión:

$ telnet 127.0.0.1 ripd Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. Hello, this is Quagga (version 0.99.20.1) Copyright © 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. User Access Verification Password: asor localhost.localdomain> ? echo Echo a message back to the vty enable Turn on privileged mode command exit Exit current mode and down to previous mode help Description of the interactive help system list Print command list quit Exit current mode and down to previous mode show Show running system information terminal Set terminal line parameters who Display who is on vty localhost.localdomain> enable localhost.localdomain# configure terminal localhost.localdomain(config)# router rip localhost.localdomain(config-router)# version 2 localhost.localdomain(config-router)# network eth0 localhost.localdomain(config-router)# exit localhost.localdomain(config)# exit localhost.localdomain# show running-config Current configuration: ! password asor ! router rip version 2 network eth0 ! line vty ! end localhost.localdomain# write Configuration saved to /etc/quagga/ripd.conf localhost.localdomain# exit Connection closed by foreign host. $ _

Nota: Para poder escribir la configuración en ripd.conf, el usuario quagga debe tener los permisos adecuados sobre el fichero. Para cambiar el propietario del fichero, ejecutar el comando chown quagga:quagga /etc/quagga/ripd.conf.

# Parte II. Protocolo exterior: BGP

## Preparación del entorno

Configuraremos la topología de red con 3 AS, siendo uno de ellos el proveedor de los otros dos:

Router1

Router3

Router2

inet0

2001:db8:200:1::/64

inet1

2001:db8:200:2::/64

eth0

eth0

eth0

eth1

2001:db8:301:2::/64

AS100

AS200

AS300

2001:db8:301:1::/64

2001:db8:300:1::/64

2001:db8:101:1::/64

2001:db8:100:1::/64

Nota: El prefijo 2001:db8::/32 está reservado para documentación y ejemplos (RFC 3849).

Crearemos esta topología (sin las redes internas de los AS) con la herramienta vtopol y el siguiente fichero:

netprefix inet machine 1 0 0 machine 2 0 0 1 1 machine 3 0 1

Para facilitar la configuración de las máquinas, la siguiente tabla muestra las direcciones de cada uno de los interfaces de los encaminadores:

| Máquina virtual | Interfaz | Dirección de red | Dirección IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | eth0 | 2001:db8:200:1::/64 | 2001:db8:200:1::1 |
| Router2 | eth0 eth1 | 2001:db8:200:1::/64 2001:db8:200:2::/64 | 2001:db8:200:1::2 2001:db8:200:2::2 |
| Router3 | eth0 | 2001:db8:200:2::/64 | 2001:db8:200:2::3 |

Configurar los encaminadores según se muestra en la figura anterior. Debe comprobarse la conectividad entre máquinas adyacentes.

## Configuración del protocolo BGP

Ejercicio 6. Consultar la documentación de las clases de teoría para determinar el tipo de AS (stub, multihomed o transit ) y los prefijos de red que debe anunciar. Recordar que el prefijo global de encaminamiento es de 48 bits y que los prefijos anunciados deben agregarse al máximo.

| Número de AS | Tipo | Prefijos agregados |
| --- | --- | --- |
| AS100 | Stub | 2001:db8:100::/47 (Contine la 2001:db8:100:1::/64 y 2001:db8:101:1::/64) |
| AS200 | Transito |  |
| AS300 Stub | Stub | 2001:db8:300::/47 (Contine la 2001:db8:300:1::/64, 2001:db8:301:1::/64 y 2001:db8:301:2::/64) |

Ejercicio 7. Configurar BGP en los encaminadores para que intercambien información:

- Crear un fichero bgpd.conf en /etc/quagga usando como referencia el que se muestra a continuación.

- Iniciar el servicio BGP (y Zebra) con service bgpd start.

Por ejemplo, el contenido del fichero /etc/quagga/bgpd.conf de Router1 en el AS 100 sería:

[Router 1] # Activar el encaminamiento BGP en el AS 100 router bgp 100 # Establecer el identificador de encaminador BGP bgp router-id 0.0.0.1 # Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 200 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 # Empezar a trabajar con direcciones IPv6 address-family ipv6 # Anunciar un prefijo de red agregado network 2001:db8:100::/47 # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino neighbor 2001:db8:200:1::2 activate # Dejar de trabajar con direcciones IPv6 exit-address-family [Router 2] # Activar el encaminamiento BGP en el AS 200 router bgp 200 # Establecer el identificador de encaminador BGP bgp router-id 0.0.0.2 # Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 200 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:2::3 remote-as 300 # Empezar a trabajar con direcciones IPv6 address-family ipv6 # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:2::3 activate # Dejar de trabajar con direcciones IPv6 exit-address-family [Router 3] # Activar el encaminamiento BGP en el AS 300 router bgp 300 # Establecer el identificador de encaminador BGP bgp router-id 0.0.0.3 # Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 200 neighbor 2001:db8:200:2::2 remote-as 200 # Empezar a trabajar con direcciones IPv6 address-family ipv6 # Anunciar un prefijo de red agregado network 2001:db8:300::/47 # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino neighbor 2001:db8:200:2::2 activate # Dejar de trabajar con direcciones IPv6 exit-address-family

Ejercicio 8. Consultar la tabla de encaminamiento de BGP y de Zebra en cada encaminador con el comando vtysh (sudo vtysh -c "show ipv6 bgp" y sudo vtysh -c "show ipv6 route"). Comprobar también la tabla de reenvío de IPv6 con el comando ip (ip -6 route).

Copia los comandos usados y su salida. [Router 1] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ipv6 bgp" BGP table version is 0, local router ID is 0.0.0.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 2001:db8:100::/47 :: 0 32768 i *> 2001:db8:300::/47 2001:db8:200:1::2 0 200 300 i Total number of prefixes 2 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ipv6 route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* ::1/128 is directly connected, lo C>* 2001:db8:200:1::/64 is directly connected, eth0 B>* 2001:db8:300::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:fe9a:cf86, eth0, 00:02:03 C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 [root@localhost quagga]# ip -6 route unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium 2001:db8:200:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium 2001:db8:300::/47 via fe80::a00:27ff:fe9a:cf86 dev eth0 proto zebra metric 1024 pref medium unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium [Router 2] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ipv6 bgp" BGP table version is 0, local router ID is 0.0.0.2 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 2001:db8:100::/47 2001:db8:200:1::1 0 0 100 i *> 2001:db8:300::/47 2001:db8:200:2::3 0 0 300 i Total number of prefixes 2 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ipv6 route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* ::1/128 is directly connected, lo B>* 2001:db8:100::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:feb5:82cb, eth0, 00:02:29 C>* 2001:db8:200:1::/64 is directly connected, eth0 C>* 2001:db8:200:2::/64 is directly connected, eth1 B>* 2001:db8:300::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:fe53:ca8d, eth1, 00:02:14 C * fe80::/64 is directly connected, eth1 C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 [root@localhost quagga]# ip -6 route unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium 2001:db8:100::/47 via fe80::a00:27ff:feb5:82cb dev eth0 proto zebra metric 1024 pref medium 2001:db8:200:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium 2001:db8:200:2::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 pref medium 2001:db8:300::/47 via fe80::a00:27ff:fe53:ca8d dev eth1 proto zebra metric 1024 pref medium unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 pref medium [Router 3] [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ipv6 bgp" BGP table version is 0, local router ID is 0.0.0.3 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 2001:db8:100::/47 2001:db8:200:2::2 0 200 100 i *> 2001:db8:300::/47 :: 0 32768 i Total number of prefixes 2 [root@localhost quagga]# vtysh -c "show ipv6 route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* ::1/128 is directly connected, lo B>* 2001:db8:100::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:fea2:be28, eth0, 00:02:00 C>* 2001:db8:200:2::/64 is directly connected, eth0 C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 [root@localhost quagga]# ip -6 route unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium 2001:db8:100::/47 via fe80::a00:27ff:fea2:be28 dev eth0 proto zebra metric 1024 pref medium 2001:db8:200:2::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium

Ejercicio 9. Con ayuda de la herramienta wireshark, estudiar los mensajes BGP intercambiados (OPEN, KEEPALIVE y UPDATE).

Copia una captura de pantalla de Wireshark con mensajes BGP que muestre el formato de un mensaje UPDATE. [root@localhost quagga]# service bgpd stop Redirecting to /bin/systemctl stop bgpd.service [root@localhost quagga]# service bgpd start Redirecting to /bin/systemctl start bgpd.service